Návod na použití sady hlásičů Tiki Taka

Vysílač (pípák)

Napájení vysílače: 3 x AAA 1,5V

Pohotovostní proud: 0040 mA

Pracovní proud: 100mA

Vysílací frekvence do přijímače: 433 MHz

1) Test napájení

Při vkládání baterie přístroj dvakrát krátce pípne.

2) Zapnutí přístroje

Podržte tlačítko,,V´´ po dobu přibližně tří sekund. Na přístroji zablikají 3 LED diody a následně se třikrát ozve zapípání. Nyní je přístroj v pohotovostním režimu.

3) Nastavení hlasitosti

Provádí se v pohotovostním režimu  stiskem tlačítka,,V'', K dispozici je 6 úrovní nastavení, včetně funkce "mute" (bez zvuku).

4) Nastavení tónů

V pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko,,T´´ pro nastavení tónu. K dispozici je 7 úrovní volitelných tónů.

5) Nastavení citlivosti.

Chcete-li změnit citlivost přístroje, stiskněte tlačítko ,,S´´. K dispozici jsou 4 úrovně nastavení. Největší citlivost reaguje na posun vlasce o 3,5mm. Úroveň 1 označuje jedno pípnutí, úroveň 2 zase dvě pípnutí a tak dále.

6) Identifikace zpětného záběru (padák)

Přístroj je schopen identifikovat vlasec při odvíjení a i při padáku. Existuje 7 úrovní volitelných tónů pro odvíjení vlasce a jen jeden tón pro padák.

7) Noční osvětlení

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko ,,T´´přibližně na 1,5 sekundy.Následně se pod válečkem rozsvítí LED dioda. Stejným postupem se i osvětlení vypíná.

8) Detekce vybité baterie / Upozornění na vybitou baterii

Přístroj automaticky detekuje napětí baterie v pohotovostním režimu. V případě, že je napětí nižší, než je nastaveno, přístroj vás zřetelně upozorní výstražným tónem.

V případě,že baterie nevyměníte včas,přístroj bude pípat v intervalech 1 minuty až do chvíle,dokud baterie nevyměníte.

9)Provozní informace

Ve chvíli, kdy je přístroj v pohotovostním režimu a vlasec se začne odvíjet, spustí se reproduktor a rozsvítí se LED dioda pod válečkem a na levé straně. Když se vlasec bude přibližovat k vám (padák),zazní jiný tón než u odvíjení a rozsvítí se dioda na pravé straně přístroje a pod válečkem. Po záběru LED diody blikají přibližně15sekund

10) Vypínání přístroje

Po dobu tří sekund podržte tlačítko ,,V´´,  následně bliknou všechny tři LED diody a ozve se zapípání.

UPOZORNĚNÍ

1) Maximální napětí baterie nesmí být větší než 5V, jinak mohou být elektronické díly poškozeny.

2) Všechny přístroje v tomto balení jsou spárované mezi sebou. Nesnažte se je spárovat s jinými přístroji. Jediný další přístroj, s kterým je to možné, je přídavné světlo.

3) Pro úsporu energie vypínejte přístroje. Při dlouhodobější nečinnosti je lepší z nich vyjmout baterie.

4) Používejte vždy pouze kvalitní baterie.

Přijímač (příposlech)

Napájení přijímače: 1 x 9V

1) Zapínání přístroje

Na zadní straně přístroje dejte tlačítko do polohy "ON". Následně zablikají všechny čtyři LED diody a zařízení zapípá. Přístroj je nyní v pohotovostním režimu.

2) Nastavení hlasitosti

Provádí se v pohotovostním režimu  stiskem tlačítka,,V'', K dispozici je 6 úrovní nastavení, včetně funkce "mute" (bez zvuku).

3) Nastavení tónů

V pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko,,T´´ pro nastavení tónu. K dispozici je 7 úrovní volitelných tónů.

4) Volba režimu alarm

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko na levé dolní straně přijímače (je na něm obrázek reproduktoru). K dispozici jsou 3 režimy.

(světlo+zvuk // světlo+ vibrace // světlo+zvuk+vibrace).

5) Historie záběru

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko ,,M'',následně se vám rozsvítí barevná dioda podle toho, na který přístroj přišel poslední záběr.

6) Spárování vysílače s přijímačem

Přijímač

Ze shora přijímače vyndejte špuntík, na kterém je písmeno "S". Do otvoru po špuntíku vložte tyčinku, kterou se vám povede stisknout tlačítko uvnitř. Stisknete-li tlačítko "S" jednou,rozsvítí se červená LED dioda. Zmáčkněte tlačítko podruhé a rozsvítí se další dioda, co je po červené. Takto si přepínáte mezi jednotlivými kanály, na kterých můžete synchronizovat vysílač s přijímačem. V případě, že LED diody svítí slabě, znamená to, že pro tento kanál je již synchronizovaný nějaký vysílač a nepůjde pro něj synchronizovat jiný.

Vysílač

Jestli budete chtít například synchronizovat nový vysílač s přijímačem a ten (vysílač) bude mít barvu řekněme třeba modrou,předpokládám, že si vyberete (pomocí předchozího návodu) na přijímači též modrou diodu, která svítí slabě (ještě pro tento kanál není nic synchronizované),  nyní otočte kolečkem na vysílači(záběr), dokud nezačne přijímač pípat a blikat. Nyní je synchronizace hotová.

7) Vymazání spárovaného nastavení pro jednotlivé vysílače.

Stiskněte tlačítko ,,S'' v pohotovostním režimu, Zvolte správnou LED diodu pro výběr kanálu, který potřebujete vymazat, stiskněte tlačítko,,S'' a držte jej tak dlouho, dokud LED dioda nezačne svítit naplno.

8) Vymazání spárovaných nastavení

Pro vymazání všech spárovaných nastavení stiskněte tlačítko ,, S'' a nepouštějte jej do té doby, dokud LED indikátor nezabliká čtyřikrát ve stejných sekvencích. Následně tlačítko uvolněte a všechny spárovaná nastavení budou vymazána.

9) Provozní informace

Přijímač bude v pohotovostním režimu fungovat podle vámi zvoleného modu. V případě, že budete mít záběr na vysílač, na přijímači se rozsvítí LED dioda barvy podle toho, na který vysílač byl záběr. Po záběru LED dioda ještě přibližně 10 sekund bliká.

10) Detekce vybité baterie / Upozornění na vybitou baterii

Přístroj automaticky detekuje napětí baterie v pohotovostním režimu v případě, že napětí baterie klesne pod kritickou mez.Reproduktor dvakrát krátce pípne. V tomto případě doporučujeme co nejdříve vyměnit baterii, aby přístroj mohl bez problémově pracovat. V případě, že baterie není nahrazena, přístroj bude pípat v intervalech jedné minuty, až do doby kdy se baterie úplně nevybije.

11) Vypínání

Na zadní straně přístroje dejte tlačítko do polohy OFF a tím přístroj vypnete.

12) Funkce automatického ukládání

Přístroj si vámi zvolené nastavení uloží automaticky do paměti a toto nastavení v něm bude uloženo i v případě že z přístroje vyjmete baterie.

UPOZORNĚNÍ

1) Maximální napětí baterie by nemělo být více než 10V, jinak se mohou poškodit elektronické díly.

2)Tento přístroj je schopný pracovat pouze se spárovanými vysílači (s)

3) V případě, že nemá využití, tak by mel být přístroj pro úsporu energie vypnutý. V případě dlouhodobého nevyužívání doporučujeme i vyjmout baterie.

4) S cílem zajistit dobrý výkon, prosíme o používání kvalitních baterii.