Anaconda TSR 2WAY

Hlásič:

- Tlačidlo V – Pri dlhšom stlačení (3 sekundy) zapnete alebo vypnete hlásič. Krátke stlačenie mení hlasitosť hlásiča. 8 úrovní hlasitosti vrátane úplného stíšenia.

- Tlačidlo T – Nastavenie tónu hlásiča, 8 rôznych tónov.

- Tlačidlo S – Nastavenie citlivosti hlásiča, 8 úrovní citlivosti.

- Tlačidlo N/W – Krátke stlačenia zapínajú a vypínajú nočný režim. Dlhé stlačenie (3 sekundy) zapína a vypína režim proti krádeži.

- Pravá LED kontrolka – Indikácia slabej batérie.

- Ľavá LED kontrolka – Indikácia záberu (svieti 20 sekúnd po zábere).

- Nočné svetlo – Nočný svetelný režim.

- 15 LED diód v tvare V – Indikácia smeru záberu (jazda alebo padák).

Spárovanie hlásiča a príposluchu:

- Hlásič aj príposluch zapneme a necháme v pohotovostnom režime.

- Stlačíme a podržíme tlačidlá + a – súčasne, kým sa neozve pípnutie. Tlačidlá nájdeme na boku príposluchu. Tým sa spustí proces párovania hlásiča.

- Do 10 sekúnd je potrebné použiť hlásič (pretiahnuť papier alebo vlasec), aby odoslal impulz príposluchu. Druhé pípnutie potvrdí správne spárovanie hlásiča a príposluchu.

- Rovnakým spôsobom spárujeme všetky ďalšie hlásiče.

Technické špecifikácie:

- Odolnosť proti striekajúcej vode.

- Batéria: 1× 9V 6LR61.

- Dosah: 150 metrov.

- Prevádzková teplota: -30 °C až 70 °C.

Príposluch:

- 4 LED kontrolky – Indikácia záberu podľa hlásiča (červená, zelená, modrá, žltá farba).

- Červená LED/Zelená LED – Indikácia slabej batérie červenou farbou. Zelená farba označuje zapnutý nočný režim.

- Tlačidlo M – Tlačidlo na vstup do menu úprav hlásiča pomocou príposluchu.

- Kontrolka W – Režim proti krádeži.

- Kontrolka S – Citlivosť.

- Kontrolka T – Tón.

- Kontrolka V – Hlasitosť.

- Kontrolka N – Nočný režim.

- Tlačidlo + – Zvýšenie hlasitosti príposluchu.

- Tlačidlo - – Zníženie hlasitosti príposluchu.

- Tlačidlo medzi + a - – Dlhé stlačenie (3 sekundy) zapne alebo vypne príposluch.

Všetky funkcie hlásiča je možné nastaviť pomocou príposluchu:

- Stlačte a podržte tlačidlo M, kým sa nerozsvietia všetky 4 diódy indikácie záberu. Tým vstúpite do režimu nastavenia hlásičov. Dlhším stlačením tlačidla M na 30 sekúnd menu automaticky opustíte.

- Po vstupe do menu nastavenia hlásiča vyberte pomocou tlačidiel + a – farbu hlásiča na úpravu (červená, zelená, modrá, žltá).

- Pomocou tlačidla M vyberte požadovanú funkciu úprav V/T/S/W/N:
a. V – Hlasitosť, nastavíte pomocou + a –.
b. T – Tón, nastavíte pomocou + a –.
c. S – Citlivosť, nastavíte pomocou + a –.
d. W – Detekcia proti krádeži, zapnete alebo vypnete pomocou + a –.
e. N – Nočný režim, zapnete alebo vypnete pomocou + a –.

- Stlačením tlačidla M na 30 sekúnd uložíte a ukončíte nastavenie hlásičov.

Technické špecifikácie:

- Odolnosť proti striekajúcej vode.

- Batérie: 3× AAA.

- Dosah: 150 metrov.

- Prevádzková teplota: -30 °C až 70 °C.