Anaconda TSR 2WAY

Hlásič:

Tlačítko V – při delším stisknutí (3 sekundy) zapnete či vypnete hlásič. Krátké stlačení mění hlasitost hlásiče. 8 stupňů hlasitosti, včetně úplného ztlumení.

Tlačítko T – nastavení tónu hlásiče, 8 různých tónů

Tlačítko S – nastavení citlivosti hlásiče, 8 stupňů citlivosti

Tlačítko N/W – krátká stisknutí zapíná a vypíná noční režim. Dlouhé stisknutí (3 sekundy) zapíná a vypíná režim proti krádeži

Pravá led kontrolka – indikace slabé baterie

Levá led kontrolka – indikace záběru (svítí 20 sekund po záběru)

Night light – noční světelný režim

15 led diod do tvaru V – indikace směru záběru (jízda či padák)

Spárování hlásiče a příposlechu:

1. Hlásič i příposlech zapněme a necháme v pohotovostním režimu.

2. Zmáčkneme a držíme tlačítko +, které se nachází po boku hlásiče a příposlechu, ve stejnou dobu, dokud se neozve pípnutí. To oznámí začátek párování hlásiče.

3. Do 10 sekund je nutno použít hlásič (projetí papírem či vlascem), tak aby odeslal impuls příposlechu. Ozve druhé pípnutí, které potvrdí správné spárování hlásiče a příposlechu.

4. Tímto způsobem spárujeme všechny ostatní hlásiče.

Technické specifikace:

Odolnost proti stříkající vodě

Baterie: 1x 9V 6LR61

Dosah: 150 metrů

Provozní teplota: -30°C až 70°C

Příposlech:

4 led kontrolky - indikace záběru dle hlásiče (červená, zelená, modrá, žlutá barva)

Červená led/Zelená led - indikace slabé baterie červeně. Zelná značí zapnutý noční režim

Tlačítko M – tlačítko pro vstup menu úprav hlásiče pomocí příposlechu

Kontrolka W – režim proti krádeži

Kontrolka S – senzitivita

Kontrolka T – tón

Kontrolka V – hlasitost

Kontolka N – noční režim

Tlačítko + - zvýšení hlasitosti příposlechu

Tlačítko - - snížení hlasitosti příposlechu

Tlačítko mezi + a - - Dlouhé 3 sekundové stlačení připoslech zapne či vypne

Všechny funkce hlásiče lze nastavit pomocí příposlechu

Postup:

1. Zmáčkněte a držte tlačítko M dokud se nerozsvítí všech 4 diody indikace záběru. Tímto vstoupíte do režimu nastavení hlásičů. Podržením tlačítka M po dobu 30 sekund z toho menu automaticky odejtede.

2. Po vstupu do menu nastavení hlásiče pomocí tlačítek + a – barvu hlásiče pro úpravu (červená, zelená, modrá, žlutá)

3. Pomocí tlačítka M vybereme potřebnou funkci úpravy V/T/S/W/N

a. V – hlasitost, pomocí + a – nastavíme hlasitost hlásiče

b. T – tón, pomocí + a – nastavíme tón hlásiče

c. S – senzitivita, pomocí + a – nastavíme senzitivitu hlásiče

d. W – detekce proti krádeži, pomocí + a – zapneme či vypnete tento režim

e. N – noční režim, pomocí + a – zapneme či vypnete noční režim hlásiče

4. Stisknitím tlačítka M po dobu 30 sekund uložíte a ukončíte nastavení úprav hlásičů

Technické specifikace:

Odolnost proti stříkající vodě

Baterie: 3x AAA

Dosah: 150 metrů

Provozní teplota: -30°C až 70°C